湖南省地方标准

DB43/T xxxx—2023

气瓶质量安全追溯体系信息化建设基本要求

General requirements for auto establishment of gas cylinder quality and safety traceability system

2023-xx-xx发布

2023-xx-xx实施

湖南省市场监督管理局 发布

目	次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 气瓶信息化标识要求	2

6 信息扫描设备要求	3

7 充装联锁装置要求	4

8 视频监控设备要求	4

9 信息化管理系统要求	5

附　录　A（规范性附录）气瓶追溯信息数据格式	8

附　录　B（资料性附录）气瓶二维码标识示例	12

前    言

本标准按GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由湖南省市场监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

气瓶质量安全追溯体系信息化建设基本要求

- 范围

本标准规定了气瓶质量安全追溯体系信息化建设的基本要求、气瓶信息化标识要求、信息扫描设备要求、充装联锁装置要求、视频监控设备要求和信息化管理系统要求。

本标准适用于TSG 23适用范围内气瓶（长管拖车、管束式集装箱用大容积气瓶以及消防灭火用气瓶除外）制造、充装、定期检验和监督管理等环节的质量安全追溯体系信息化建设，以及长管拖车、管束式集装箱用大容积气瓶、消防灭火用气瓶制造环节的质量安全追溯体系信息化建设。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 3836.1  爆炸性环境 第1部分：设备通用要求

GB/T 13005  气瓶术语

GB/T 15384  气瓶型号命名方法

GB/T 20271  信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

GB/T 36373.1  特种设备信息资源管理 数据元规范 第1部分：气瓶

- 术语和定义

GB/T 13005界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

  - 信息化标识  CAIC (cylinder auto id code)

基于可以被机器扫描识别的电子编码，如二维码或RFID等，安装固定于气瓶、不易损坏、用于气瓶身份辨识的编码及其载体的组合。

  - 信息扫描设备  CAICS (cylinder auto id code scanner)

用于扫描并识别气瓶信息化标识，进行数据信息采集和记录的电子设备。

  - 充装联锁装置  CFID(cylinder filling interlock device)

能够有效连接信息扫描设备，通过信息化管理系统，对气瓶充装装置进行自动启闭的电子设备。

  - 视频监控设备  VSE(video surveillance equipment)

能够对气瓶充装现场进行实时录像，并将信息传输至信息化管理系统的电子设备。

  - 信息化管理系统  CAMS (cylinder auto management system)

基于气瓶信息化标识、相关软硬件设备和通讯网络，可获取气瓶全寿命周期相关信息并实现气瓶质量安全追溯体系信息化管理的有机整体。

  - 信息化编码  CASN （cylinder auto serial number）

按照规定的编码规则，由气瓶制造单位对其制造的气瓶赋予的具有全国唯一性的、用于气瓶质量安全信息化追溯的编号，或由气瓶充装单位对其充装的气瓶赋予的具有本地唯一性的、用于气瓶质量安全信息化追溯的编号。

- 基本要求

  - 气瓶制造、充装、检验、监督管理等单位、机构和部门应建立信息化的气瓶质量安全追溯体系。

  - 气瓶制造、充装、检验等单位应及时将气瓶制造、充装、检验等信息录入相应气瓶制造、充装、检验信息化管理系统。气瓶制造、充装、检验等信息应准确、真实、完整，并与实物一致。

  - 气瓶充装单位应在充装信息化管理系统中建立气瓶电子档案。

  - 气瓶制造、充装单位应为气瓶安装信息化标识，安装质量应符合本标准5.4的要求。

  - 气瓶充装、检验单位在充装、检验时，如发现气瓶信息化标识损坏、脱落等影响识读的情况，应予及时更换，更换的信息化标识所承载的信息应与原始信息保持一致。

  - 气瓶报废后，应废止对应的气瓶信息化标识，并不再启用。

- 气瓶信息化标识要求

  - 内容要求

    - 标识应至少包含气瓶信息化管理系统的服务网址（信息查询服务的域名）、信息化编码等内容，并支持扫码自动链接网址和显示页面信息。

    - 服务网址应是气瓶制造、充装单位向社会公示公开、并向瓶装气体用户提供气瓶制造信息和充装信息查询服务的、可信可靠的网站网址或域名。

    - 标识表面除了应提供机器扫描识别的气瓶信息化编码外，还应提供可供目视识别的对应编号。并可依需要，附加气瓶制造单位（或气瓶充装单位）名称或标志等其他信息。

    - 标识表面信息宜设置为一维条码信息区、二维码信息区两部分，其排版宜左侧为一维条码信息区，占标识表面面积70%，右侧为二维码信息区，占标识表面面积30%。

  - 编码要求

    - 标识编码应采用具有国际或者国家标准规定的通用码制，并兼容不同品牌的扫描设备。

    - 标识编码应采用明码编制，并能满足不同信息系统之间对于编码信息的开放共享和一码多用的要求。

    - 制造单位气瓶信息化编码应由制造单位对其制造的新气瓶赋予。编码规则应由全国性的机构或团体制定，一般由12位数字组成，其中前3位为气瓶制造单位数字代码，后9位是气瓶的唯一性数字序号。

    - 充装单位气瓶信息化编码应由气瓶充装单位对其在用自有产权的气瓶赋予。编码规则应由负责气瓶使用登记的市场监管部门制定，一般由10位数字组成，其中前3位是气瓶充装单位数字代码，后7位是气瓶的唯一性数字序号。

    - 气瓶信息化编码应具有唯一性，并与气瓶出厂编号建立一一对应关系。

  - 质量要求

    - 在气瓶的正常制造、运输、充装、储存、使用和检验环境条件下，标识应不发生变形，表面信息清晰、完整、可读取。液化石油气瓶的标识在采取必要的共有保护措施后，还应在定期检验的各种工况环境（如耐800℃左右的高温焚烧、抛丸除锈和表面喷塑等）条件下，标识应不发生变形，表面信息清晰、完整、可读取。

    - 标识的耐磨损、耐腐蚀和耐受气候、环境等耐久性能应满足气瓶正常储运、使用的要求。液化石油气气瓶标识设计寿命达应到 12年以上，其它类型气瓶标识的设计寿命至少应满足该类型气瓶的设计使用年限。

    - 标识材料应与气瓶充装介质具有良好相容性（包括安装用配件和辅料），宜使用陶瓷、钢搪复合、不锈钢等材料。

    - 标识的形状与尺寸应与安装部位的气瓶表面相吻合和匹配。

  - 安装要求

    - 标识应当采用焊接、铆接等牢固可靠的方式，安装固定在气瓶上。液化石油气瓶的标识应镂刻或焊接在气瓶护罩上。

    - 标识的安装位置应便于目视识别和扫描设备的扫描操作。

    - 标识安装不得伤及瓶体，不得影响气瓶安全使用性能。

    - 标识制造单位应提供有效的保护方法，满足气瓶制造和检验等特殊的处理工艺对于标识防护的要求。

- 信息扫描设备要求

  - 基本要求

    - 信息扫描设备的选型应便于操作。

    - 信息扫描设备应能通过信息化管理系统对充装联锁装置自动发射锁定信号。

    - 环境适应性要求

信息扫描设备在气瓶制造、充装、检验和使用环境条件下应能正常使用。

  - 扫描性能要求

信息扫描设备的扫描距离，一般不应小于10cm，读取时间宜小于1秒。对车用气瓶，还应具有识别车辆牌照的功能。

  - 防爆要求

信息扫描设备应符合GB 3836.1确定的防爆要求。

- 充装联锁装置要求

  - 基本要求

    - 充装联锁装置的选型应与充装装置相匹配。

    - 充装联锁装置应能实时接收信息化管理系统的信号，并自动开启或锁定充装装置。

    - 充装联锁装置应能通过负责气瓶使用登记的市场监管部门的信息化管理系统对充装装置进行自动和手动锁定与解锁。

  - 环境适应性要求

充装联锁装置在气瓶充装环境条件下应能正常使用。

  - 防爆要求

充装联锁装置应符合GB 3836.1确定的防爆要求。

- 视频监控设备要求

  - 基本要求

    - 视频监控设备的监控区域应能覆盖充装单位气体卸载区、储罐区、机（泵）房、气瓶装卸区、充装前（后）检查区和充装区，不得有盲区。

    - 视频监控设备应具备监控数据存储功能，监控数据保存期限至少3个月。

    - 视频监控设备应能将监控数据动态传输至信息化管理系统，并接受气瓶监督管理部门的实时监控。

  - 环境适应性要求

视频监控设备在气瓶充装单位的环境条件下应能正常使用。

  - 防爆要求

视频监控设备应符合GB 3836.1确定的防爆要求。

- 信息化管理系统要求

  - 基本要求

    - 应分级分类建设和管理信息化管理系统。纵向应分省级、市（州）级和县（市、区）级监督管理部门以及制造、充装单位和检验机构信息化管理系统，并实现互联互通。横向应连接其他行业监督管理部门的信息化管理系统。各个系统的数据应通过标准接口协议进行共享和交换。

    - 应对每只气瓶采取“一瓶一码”和“一瓶一档”的方式进行实瓶赋码和电子建档，在气瓶制造、充装和定期检验等主要环节对气瓶进行“扫描识别”和“自动记录”，形成完整的气瓶流转链条的数字痕迹记录。

    - 应能事先预防，将不合格气瓶拒之于流转序列以外；事中拦截，遇到不合格气瓶自动报警；事后追溯，对不合格气瓶进行召回并追究责任。

    - 应能依据大数据分析，科学评价地区、企业的气瓶总体安全状况。

  - 安全要求

    - 信息化管理系统的开发、建设、管理、使用和维护单位，应采取技术和管理措施，保障信息化管理系统安全、稳定运行。

    - 对于涉及到的有关秘密和所有权等敏感信息，应采取适当的脱敏方法，防止敏感信息泄露。

  - 功能要求

    - 省级信息化管理系统

a）省级信息化管理系统应能从市（州）级信息化管理系统动态接收和统计全省气瓶基础信息，形成全省统一的气瓶基础信息数据库。

b）省级信息化管理系统应能将全省气瓶制造、充装、检验信息及制造、充装、检验地址和人员资质等情况进行可视化的数据展示。

c）省级信息化管理系统应能提供移动应用功能。

d）省级信息化管理系统应能通过数据接口向国家信息化管理系统动态报送气瓶信息。

    - 市（州）级信息化管理系统

a）市（州）级信息化管理系统应能直接从制造、充装单位和检验机构信息化管理系统，或通过县（市、区）信息化管理系统，动态接收和统计全市（州）气瓶基础信息，形成全市（州）统一的气瓶基础信息数据库。

b）市（州）级信息化管理系统应能通过数据接口向省级信息化管理系统动态报送数据信息。

c）市（州）级信息化管理系统应能向县（市、区）和乡（镇、街道）等监督管理部门开放相关管理权限。

d）市（州）级信息化管理系统应能通过充装联锁装置对气瓶充装装置的锁定和解锁进行控制。

e）市（州）级信息化管理系统应能对视频监控设备进行远程控制，并能实时抓拍抓录视频信号。

f）市（州）级信息化管理系统应能提供移动应用功能。

g）市（州）级信息化管理系统应能提供公众信息服务功能。

    - 县（市、区）级信息化管理系统

a）县（市、区）可根据其自身条件和需要，建立县（市、区）级信息化管理系统。

b）县（市、区）级信息化管理系统除了具备市（州）级信息化管理系统的功能外，宜以本行政区域气瓶监督管理的重点问题作为关注焦点，进行相应的功能定位和设计。

    - 气瓶制造单位信息化管理系统

- a）气瓶制造单位信息化管理系统应能通过数据接口向省级、市（州）级、县（市、区）级信息化管理系统及其他行业监督管理部门的信息化管理系统发送本单位气瓶制造基础信息。

- b）气瓶制造基础信息应符合附录A.1的要求，并与实物一致。

- c）气瓶制造单位信息化管理系统应能通过气瓶信息化标识向社会公众公开、公示本单位气瓶制造基础信息。

- d）气瓶制造单位信息化管理系统应能向气瓶购买单位提供气瓶制造基础信息下载服务。

- e）气瓶制造单位信息化管理系统应能可靠保存气瓶制造基础信息至该气瓶报废。

    - 气瓶充装单位信息化管理系统

- a）气瓶充装单位信息化管理系统应能通过数据接口向省级、市（州）级、县（市、区）级信息化管理系统及其他行业监督管理部门的信息化管理系统发送本单位气瓶电子档案基本信息和充装基本信息。

b）气瓶电子档案的基本信息应符合本标准附录A.2的要求，气瓶充装前（后）检查记录和气瓶充装记录的基本信息应符合相应特种设备安全技术规范的要求。

- c）气瓶充装单位信息化管理系统应能通过气瓶信息化标识向社会公众开放查询本单位气瓶电子档案基本信息和充装基本信息。

- d）气瓶充装单位信息化管理系统应能从气瓶制造单位的信息化管理系统中下载本单位所购气瓶的制造基础信息。

- e）气瓶充装单位信息化管理系统应能与气瓶检验机构的信息化管理系统进行数据交换，并自动更新本单位气瓶的电子档案基本信息。

- f）气瓶充装单位信息化管理系统应能可靠保存气瓶电子档案基本信息至该气瓶报废。

g）气瓶充装单位信息化管理系统应能与本单位信息扫描设备进行数据连接，通过对气瓶信息化标识的扫描，自动识别气瓶身份信息。

h）气瓶充装单位信息化管理系统应能对本单位充装设备、充装联锁装置进行自动控制。对合法生产和使用的气瓶自动开启充装设备；对非法生产和使用的气瓶，应能自动报警提示，并自动锁闭充装设备。

i）气瓶充装单位信息化管理系统应能自动接收气瓶充装前（后）检查记录，自动完成气瓶充装记录。

- j）气瓶充装单位信息化管理系统应能自动更新、保存气瓶充装前（后）检查记录和充装记录，并至少能可靠保存至气瓶的下次定期检验日期或报废日期。

    - 检验机构信息化管理管理系统

- a）气瓶检验机构信息化管理系统应能通过数据接口向省级、市（州）级、县（市、区）级信息化管理系统及其他行业监督管理部门的信息化管理系统发送本单位气瓶检验基本信息。

- b）气瓶检验基本信息应符合本标准附录A.3的要求。

- c）气瓶检验机构信息化管理系统应能从气瓶充装单位的信息化管理系统中下载更新充装单位所送检气瓶的电子档案基本信息。

- d）气瓶检验机构信息化管理系统应能通过气瓶信息化标识完整采集和自动保存气瓶检验记录。

- e）气瓶检验机构信息化管理系统应能向气瓶充装单位的信息化管理系统动态更新、发布检验气瓶结果和结论。

- f）气瓶检验机构信息化管理系统应能与本单位信息扫描设备进行数据连接，通过对气瓶信息化标识的扫描，自动识别气瓶身份信息。对非法生产和使用的气瓶，应能自动报警提示。

g）气瓶检验机构信息化管理系统应能自动接收、更新气瓶检验记录，并可靠保存气瓶的下次定期检验日期或报废日期。

（规范性附录）

气瓶追溯信息数据格式

A.1 气瓶制造单位的气瓶基础信息，应符合表A.1的要求。

表A.1  气瓶制造单位气瓶基础信息

| 序号 | 数据名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶品种 | 字符型 （an..50） | GB/T 36373.1 5.1气瓶品种 |
| 2 | 充装介质 | 字符型 （an..100） | GB/T 36373.1 5.2充装介质 |
| 3 | 公称工作压力（MPa） | 数值型 （n..3,1） | GB/T 36373.1 5.3公称工作压力 |
| 4 | 公称容积（L） | 数值型 （n..5,1） | GB/T 36373.1 5.4公称容积 |
| 5 | 瓶体设计壁厚（mm） | 数值型 （n..4,2） | GB/T 36373.1 5.5瓶体设计壁厚 |
| 6 | 设计使用年限（年） | 数值型 （n2） | GB/T 36373.1 5.6设计使用年限 |
| 7 | 制造单位 | 字符型 （an..100） | GB/T 36373.1 6.2制造单位 |
| 8 | 制造年月 | 日期型 （YYYYMM） | GB/T 36373.1 6.4制造年月 |
| 9 | 制造编号 | 字符型 （an..20） | GB/T 36373.1 6.5出厂编号 |
| 10 | 空瓶质量（kg） | 数值型 （n..5,1） |  |
| 11 | 气瓶型号 | 字符型 （an..20） | GB/T 15384 |
| 12 | 气瓶材料 | 字符型 （an..20） | TSG 21 |
| 13 | 气瓶统一编号 | 字符型 （an..12） | 本标准规定 |
| 14 | 阀门制造厂家 | 字符型 （an..100） |  |
| 15 | 监检证书编号 | 字符型 （an..20） |  |
| 16 | 气瓶执行标准名称 | 字符型 （an..20） | TSG 21 |
| 17 | 气瓶购买使用单位 | 字符型 （an..100） |  |

A.2 气瓶充装单位的气瓶电子档案基本信息，应符合表A.2的要求。

表A.2  气瓶充装单位气瓶电子档案基本信息

| 序号 | 数据名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶使用单位名称 | 字符型 （an..100） | GB/T 36373.1 7.1使用单位 |
| 2 | 气瓶统一编号 | 字符型 （an..12） | 或本地编号（在用气瓶） |
| 3 | 气瓶品种 | 字符型 （an..50） | GB/T 36373.1 5.1气瓶品种 |
| 4 | 充装介质 | 字符型 （an..100） | GB/T 36373.1 5.2充装介质 |
| 5 | 公称工作压力（MPa） | 数值型 （n..3,1） | GB/T 36373.1 5.3公称工作压力 |
| 6 | 公称容积（L） | 数值型 （n..5,1） | GB/T 36373.1 5.4公称容积 |
| 7 | 瓶体设计壁厚（mm） | 数值型 （n..4,2） | GB/T 36373.1 5.5瓶体设计壁厚 |
| 8 | 设计使用年限（年） | 数值型 （n2） | GB/T 36373.1 5.6设计使用年限 |
| 9 | 制造单位 | 字符型 （an..100） | GB/T 36373.1 6.2制造单位 |
| 10 | 制造年月 | 日期型 （YYYYMM） | GB/T 36373.1 6.4制造年月 |
| 11 | 制造编号 | 字符型 （an..20） | GB/T 36373.1 6.5出厂编号 |
| 12 | 空瓶质量（kg） | 数值型 （n..5,1） |  |
| 13 | 气瓶型号 | 字符型 （an..20） | GB/T 15384 |
| 14 | 气瓶状态 | 数值型 （n1） | 0：在用，1：报废，2：注销， 3：停用，4：其他 |
| 15 | 产权状态 | 数值型 （n1） | 0：自有，1：托管，2，其他 |
| 16 | 上次检验单位 | 字符型 （an..100） | GB/T 36373.1 9.1检验单位 |
| 17 | 上次检验日期 | 日期型 （YYYYMMDD） | GB/T 36373.1 9.14检验日期 |
| 18 | 气瓶报废年月 | 日期型 （YYYYMM） |  |
| 19 | 设备单位内编号 | 字符型 （an..50） | GB/T 36373.1 7.5设备单位内编号 |
| 20 | 备注 | 字符型 （an..100） |  |

A.3 气瓶定期检验记录的基本信息，应符合表A.3的要求。

表A.3  气瓶定期检验记录基本信息

| 序号 | 数据内容 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶统一编号 | 字符型 （an..12） | 或本地编号（在用气瓶） |
| 2 | 气瓶制造单位名称 | 字符型 （100） | GB/T 36373.1 6.2制造单位 |
| 3 | 气瓶制造编号 | 字符型 （an..20） | GB/T 36373.1 6.5出厂编号 |
| 4 | 气瓶制造年月 | 日期型 （YYYYMM） | GB/T 36373.1 6.4制造年月 |
| 5 | 气瓶充装介质 | 字符型 （an..100） | GB/T 36373.1 5.2充装介质 |
| 6 | 气瓶型号 | 字符型 （an..20） | GB/T 15384 |
| 7 | 空瓶质量（kg） | 数值型 （n..5,1） |  |
| 8 | 送检单位名称 | 字符型 （an..100） | GB/T 36373.1 7.1使用单位 |
| 9 | 上次检验日期 | 日期型 （YYYYMMDD） | GB/T 36373.1 9.14检验日期 |
| 10 | 下次检验日期 | 日期型 （YYYYMMDD） | GB/T 36373.1 9.16下次检验日期 |
| 11 | 检验单位名称 | 字符型 （an..100） | GB/T 36373.1 9.1检验单位 |
| 12 | 检验人员 工号/姓名 | 字符型 （an..50） | GB/T 36373.1 9.11检验人员 |
| 13 | 检验人员 证书编号 | 字符型 （an..20） | GB/T 36373.1 9.12检验人员证书编号 |
| 14 | 检验结果 | 布尔型 | T:合格 ;F;不合格 |

- （资料性附录）

二维码（或可生成二维码的特殊编码）标识示例

B.1 二维码标识示例，如图B.1所示。

图B.1 二维码标识示例

B.2 采用可生成二维码的特殊编码表示气瓶统一编码的标识示例，如图B.2所示。

图B.2  可生成二维码的特殊编码标识示例