附件一：新旧压力管道设计审核人员资质级别对应关系：

| 序号 | 参加压力管道设计审核人员培训考核管道级别 | 《特种设备生产单位许可目录》 （TSG 07-2019） |  | 《压力容器压力管道设计许可规则》（TSGR1001-2008） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 压力管道级别 | 范围 | 原压力管道类别、级别 |
| 1 | SGA | GA1 | 1. 设计压力大于或者等于4.0MPa的长输输气管道 2. 设计压力大于或者等于6.3MPa的长输输油管道 | GA1（1）、GA1（2）或 部分GA2 |
| 2 |  | GA2 | GA1级以外的长输管道 | GA2 |
| 3 | SGB1 | GB1 | 燃气管道 | GB1 |
| 4 | SGB2 | GB2 | 热力管道 | GB2 |
| 5 | SGC | GC1 | 1. 输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急性毒性类别2液体介质的工艺管道； 2. 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》、GB50016《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体（包括液化烃），并且设计压力大于或者等于4.0MPa的工艺管道； 3. 输送流体介质，并且设计压力大于或者等于10.0MPa，或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400℃的工艺管道。 | GC1（1）、GC1（2）或GC1（3） |
| 6 |  | GC2 | 1. GC1级以外的工艺管道 2. 制冷管道 | GC2或GC3 |
| 7 | SGCD | GCD | 动力管道 | GD（1）或GD（2） |